ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Соревнование проводится согласно КиТТ РАФ со следующими изменениями:

1. АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР1

1.1. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр кото- рых при измерении не превышает 838мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания ши- ны). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы.

Внешний диаметр колёс для автомобилей УАЗ с бортовыми редукторами ограничивается 790 мм.

1.2. Разрешается устанавливать в моторном отсеке дополнительные радиаторы системы охла- ждения двигателя.

1.3. Разрешается изменять протектор путём нарезки. При этом корд ни при каких условиях не может быть повреждён.

1.4. Для автомобилей ВАЗ-2121, Chevrolet NIVA и их модификаций разрешается установка ле- бёдки в базу автомобиля, при этом должны быть выполнены соответствующие требования КиТТ РАФ.

1.5. Разрешается модификация узлов лебёдок.

2. АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР2

2.1. При отделении отсека экипажа сплошной вертикальной перегородкой (панелью) разреша- ется срезать крышу по нижнему уровню боковых окон, при этом также должен быть вы- полнен пункт 1.1.1 КиТТ РАФ.

2.2. Для автомобилей УАЗ разрешается: • установка гибридных мостов с использованием редукторов легковых автомобилей ГАЗ; • замена мостов нередукторными мостами серийных автомобилей иностранного производ- ства; • установка двигателей систем УМЗ и ЗМЗ без ограничений; • замена карбюраторных систем питания двигателя на инжекторные с сохранением заводско- го блока двигателя.

2.3. Разрешается замена (модификация) дисков сцепления при условии сохранения штатного картера сцепления.

2.4. Разрешается установка дополнительного генератора.

2.5. Разрешается установка механического воздушного компрессора.

2.6. Максимальный внешний диаметр колёс ограничивается 892 мм.

3.АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР3

3.1. Максимальный внешний диаметр колёс не ограничивается.

3.2. Допускаются автомобили категории «С» при условии что масса автомобиля не превышает 3500 кг.